产品质量监督抽查实施细则

2025年新疆生产建设兵团第五师双河市

轻工产品质量监督抽查实施细则

2025-07-03发布                                    2025-07-03实施

新疆生产建设兵团第五师双河市市场监督管理局

2025年新疆生产建设兵团第五师双河市轻工产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽样领域为新疆生产建设兵团第五师双河市辖区内流通领域。

流通领域抽查产品为作业本（课业簿册、簿册）、成人纸尿裤、塑料一次性餐饮具。

1.2 抽样方法、基数及数量

随机数使用随机数表等方法产生。

所抽取的样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量见表1。

表1 抽样样品数量

| 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课业簿册 | 15本 | 10本 | 5本 |
| 簿册 | 8本 | 4本 | 4本 |
| 成人纸尿裤 | 7包 | 6包 | 1包 |
| 塑料一次性餐饮具 | 盒、碗、杯：40个；勺：80个 | 盒、碗、杯：30个；勺：60个 | 盒、碗、杯：10个；勺：20个 |

2 检验依据

本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2～表5。

表2 课业簿册

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装钉质量 | QB/T 1437-2014 QB/T 1437-2023 |
| 2 | 纸张定量 | GB/T 451.2-2023 |
| 3 | 危险锐利尖端a | QB/T 1437-2014 QB/T 1437-2023 |
| 4 | 亮度（白度） | GB/T 7974-2013 |
| 5 | 封面的脱色程度 | QB/T 1437-2014 QB/T 1437-2023 |
| 6 | 装订偏差 | QB/T 1437-2014 QB/T 1437-2023 |
| 7 | 成品尺寸偏差 | QB/T 1437-2014 QB/T 1437-2023 |
| 8 | 套印偏差 | QB/T 1437-2014 QB/T 1437-2023 |
| 注：a适用于金属装订方式的产品。 |  |  |

表3  簿册

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纸张定量 | GB/T 451.2-2023 |
| 2 | 封面（封底） | QB/T 1438-2007 |
| 3 | 簿背与内芯的吻合、圆角、内芯的芯页颠倒、纸张破洞、白页 | QB/T 1438-2007 |
| 4 | 压槽与簿背平行偏差 | QB/T 1438-2007 |
| 5 | 内芯的芯页、断线、脏迹 | QB/T 1438-2007 |
| 6 | 两面对线偏差 | QB/T 1438-2007 |
| 7 | 内芯张数 | QB/T 1438-2007 |
| 8 | 漂口偏差 | QB/T 1438-2007 |

表4 成人纸尿裤

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | GB/T 28004-2011或 GB/T 28004.2-2021 |
| 2 | 渗透性能 | GB/T 28004-2011或 GB/T 28004.2-2021 |
| 3 | 条质量偏差 | GB/T 28004-2011或 GB/T 28004.2-2021 |
| 4 | 外观 | GB/T 28004-2011或 GB/T 28004.2-2021 |
| 5 | 吸收倍率 （仅适用于轻度失禁用成人纸尿裤） | GB/T 28004.2-2021 |
| 6 | 饱和吸收量 （仅适用于中度和重度失禁用成人纸尿裤） | GB/T 28004.2-2021 |
| 7 | 甲醛含量 | GB/T 34448-2017 |
| 8 | 可迁移性荧光性物质 | GB/T 28004.2-2021 |
| 9 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
| 注：第5-8项仅适用于生产日期在2022年4月1日之后生产的产品 |  |  |

表5 塑料一次性餐饮具

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负重性能（适用于餐盒、碗、杯） | GB/T 18006.1-2009 |
| 2 | 跌落性能 | GB/T 18006.1-2009 |
| 3 | 耐温性能（耐热水）（适用于盒、杯、碗） | GB/T 18006.1-2009 |
| 4 | 耐温性能（耐热油）（适用于盒、碗） | GB/T 18006.1-2009 |
| 5 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 6 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 7 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 8 | 漏水性 | GB/T 18006.1-2009 |
| 9 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 GB 4806.7-2023 |
| 10 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准

GB 21027-2020 学生用品的安全通用要求

QB/T 1437-2014 课业簿册

QB/T 1437-2023课业簿册

QB/T 1438-2007 簿册

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB/T 28004-2011纸尿裤（片、垫)

GB/T 28004.2-2021 纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤

GB 4806.1-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 31604.1-2015 食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验通则

GB 9685-2016 食品安全国家标准食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.7-2023 食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。