产品质量监督抽查实施细则

2024年新疆生产建设兵团第五师车用汽油产品质量监督抽查实施细则

2024-09-14发布                                          2024-09-15实施

新疆生产建设兵团第五师市场监督管理局

2024年新疆生产建设兵团第五师车用汽油产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者和生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

抽样数量为4L，分别盛装在两个合适的容器中，其中检验样品2L，备用样品2L。

2 检验依据

表1 车用汽油

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗爆性 | 研究法辛烷值(RON) | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 铅含量 |  | GB/T 8020-2015 |
| 3 | 馏程 |  | GB/T 6536-2010 |
| 4 | 硫含量 |  | SH/T 0689-2000、NB/SH/T 0253-2021 |
| 5 | 硫醇（博士试验） |  | NB/SH/T 0174-2015 |
| 6 | 铜片腐蚀(50℃,3h) |  | GB/T 5096-2017 |
| 7 | 水溶性酸或碱 |  | GB/T 259-1988 |
| 8 | 机械杂质及水分 |  | GB17930-2016，GB/T511-2010、GB/T260-2016 |
| 9 | 苯含量（体积分数） |  | NB/SH/T 0713-2023、GB/T 30519-2014 |
| 10 | 芳烃含量（体积分数） |  | GB/T 30519-2014、GB/T 11132-2022 |
| 11 | 烯烃含量（体积分数） |  | GB/T 30519-2014、GB/T 11132-2022 |
| 12 | 氧含量（质量分数） |  | NB/SH/T 0663-2014 |
| 13 | 甲醇含量（质量分数） |  | NB/SH/T 0663-2014 |
| 14 | 铁含量 |  | SH/T 0712-2002 |
| 15 | 锰含量 |  | NB/SH/T 0711-2019 |
| 16 | 密度（20℃） |  | GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998, SH/T 0604-2000 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17930-2016           车用汽油

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。