# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：双河市启源建材有限公司第五师83团砂石料场建设项目

建设单位（盖章）：双河市启源建材有限公司

编制日期：           2022年1月

中华人民共和国生态环境部制

## 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 双河市启源建材有限公司第五师83团砂石料场建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王涛 | 联系方式 | 18609093600 |
| 建设地点 |  | 第五师双河市八十三团 |  |  |
| 地理坐标 |  | （82度32分55.74秒，44度29分41.05秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | N7610防洪除涝设施管理C制造业3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 八、非金属矿采选业11土砂石开采 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 第五师发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 五市发改备（2021）116号 |
| 总投资（万元） |  | 1700 | 环保投资（万元） | 36.75 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.16 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6980 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其其他符合性分析 | #### 1 “三线一单”控制要求的相符性分析 （1）与生态红线的相符性分析 本项目建设地点位于第五师双河市八十三团，项目选址中心坐标为东经82°32′55.74″、北纬44°29′41.05″。项目区东侧为八十三团灌溉渠、南侧为精河县南干渠、西侧为荒地、北侧为荒地，周围无国家或自治区保护物种分布，无名胜古迹，并且没有涉及环境敏感区，不涉及生态红线保护区。 （2）与环境质量底线的相符性分析 本项目选址空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 ①项目与水环境功能的相符性分析 本项目废水主要是生产废水和生活废水，其中：生产废水主要是砂石料清洗废水，设循环沉淀池3座，生产废水经沉淀后循环使用，不外排；生活污水主要是职工在日常办公和生活过程中产生的洗漱废水、清扫废水、含油废水、粪便污水等，经化粪池处理后由吸污车抽吸拉运至八十三团污水处理厂处理。因此，项目的建设符合相关水环境功能要求。 ②项目与大气环境功能的相符性分析 根据《新疆环境空气质量功能区划分》，该项目所在区域大气环境为二类区。本项目排放的大气污染物主要为颗粒物。经分析可知，本项目大气污染物对区域环境空气质量影响较小，符合大气功能区的要求。 ③项目与声环境功能区的相符性分析 本项目所在区域为2类声环境功能区。根据声环境影响预测，本项目建设后对周围的声环境影响较小，不会改变周围环境的功能属性，因此本项目建设符合声环境区的要求。 综上所述，本项目符合当地环境质量底线。 （3）与资源利用上线的对照分析 本项目生产过程中所用资源主要为水资源和电能，项目所在地水资源丰富，项目区用水主要为生活用水，用水量较少；本项目为非金属矿采选项目，项目对区域资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的标准。 （4）与环境准入负面清单的对照 ①产业政策符合性分析 经检索，本项目生产规模、采用的生产工艺和设备及产品均不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制类和淘汰类的规定范围，属于其中允许类，符合国家、自治区及地方当前产业政策。 ②与《市场准入负面清单》（2020版）相符性分析 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家、地方及行业产业政策和《市场准入负面清单》（2020版）进行说明。 经检索《市场准入负面清单》（2020版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中，因此本项目符合《市场准入负面清单》（2020版）要求。 综上所述，项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的要求，项目的建设符合国家相关的产业政策要求。 |  |  |  |

## 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ### 1建设项目概况 项目名称：双河市启源建材有限公司第五师83团砂石料场建设项目 建设单位：双河市启源建材有限公司 项目性质：新建，项目预计2022年3月底开始建设，2022年7月建成投入使用。 建设地点：位于第五师双河市八十三团，项目选址中心坐标为东经82°32′55.74″、北纬44°29′41.05″，项目所在地理位置见图1、项目所在区域位置示意图见图2。 总投资：总投资1700万元，均为企业自筹。 建设规模及内容：总占地面积为6980m2，规划总建筑面积为1000m2。主要建设内容为新建年产10万m3砂石料生产线1条，工程组成一览表见表1。 表1 工程组成一览表 项目; 建设内容. 主体工程; 生产区; 新建1条年产10万m3砂石料生产线，主要建设有筛砂机、碎石机. 储运工程; 砂石料场; 露天开采，采用抑尘网遮盖. 公用工程; 供水工程; 本项目运营期所需用水来源阿恰尔水电站. 供电工程; 本项目运营期间用电由110V供电线路供给. 供暖工程; 本项目冬季为停产状态，无需采暖. 环保工程; 废气; 砂石料场产生的粉尘，采取密闭输送带措施，建立定期洒水制度，采用符合国家标准机械设备，同时加强设备维护，选用合格燃油，对堆放原料和产品进行遮盖，在易产尘作业点四周设细目滞尘防护网，加强职工个体安全防护等. 废水; 洗砂废水采用沉淀池沉淀处理后循环使用不外排；生活污水排入化粪池定期委托吸污车外运至83团污水处理厂处理. 噪声; 消声减振，防噪耳罩。. 固体废物; 生产固废; 定期运往项目区北侧采场填埋处理. 生活垃圾; 设置垃圾箱临时储存，运往第五师八十三团垃圾填埋场卫生填埋处置。. ### 2主要生产设备 本项目主要生产设备见表2。 表2 项目运营期生产设备一览表 名称; 单位; 数量; 备注. 筛砂机; 套; 2; 400. 洗砂机; 套; 2; 350. 碎石机; 台; 2; 400. 铲车; 辆; 2; 50. 翻斗车; 辆; 3; 双桥. 输送带; 条; 12; 0.8米*30. ### 3主要原辅材料及产品 本项目生产规模为年开采砂石料10万m3，其中水洗砂4万m3，碎石3万m3。 主要原辅材料及能源消耗详见表3，物料平衡图见图1。 表3 建设项目主要原辅材料 序号; 类别; 名称; 年耗/用量; 来源/备注. 1; 原料; 砂石料; 10万m3; 自采. 砂石料 4万m3 水洗砂 3万m3 碎石 10万m3 2万m3 不合格的砂石料 沉砂池泥沙 1万m3 单位：t/a 图1 本项目物料平衡图 ### 4工作制度及劳动定员 （1）工作制度：劳动定员3人，本项目提供食宿。 （2）劳动定员：本项目年生产约210天（3月初-10月底左右），采取每天2班，每班9小时的工作制度。 ### 5公用工程 （1）供电工程 本项目用电由第五师八十三团110V供电线路供给，可满足项目用电需求。 （2）给、排水工程 本项目运营期用水来自于员工的生活用水，由阿恰尔水电站供给，本项目劳动定员为3人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）中提供的用水定额，其中生活用水按100L/人·d计，全年生产天数为210d，生活用水量为0.3m3/d（63m3/a）。 本项目排水主要是生活污水，排放量按用水量的85%计算，排放量为0.225m3/d（53.55m3/a）。本项目排水经项目区内拟设化粪池处理后由吸污车外运至83团污水处理厂处理，可满足本项目排水需求。 （3）供热（暖）工程 冬季不生产，无需供暖。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ### 1施工期工艺流程及产污环节示意图 废气、噪声、固废 噪声、固废 基础 工程 主体 工程 装修 工程 道路管线 绿化工程 设备安装工程 竣工验收 投入使用 废气、废水、噪声、固废 本项目施工期工艺流程及产污环节见下图。 工艺流程 产污环节 图注： 图2 施工期工艺流程及产污环节示意图 ### 2运营期工艺流程及产污环节示意图 本项目运营期工艺流程及产污环节见下图。 废气、噪声、固废 筛分 进料 圆锥机破碎 整形机打磨 砂石原料 铲车、输送带 水洗砂 筛分 废水、噪声 临时堆场 碎石 临时堆场 外售 外售 图注： 工艺流程 产污环节 图3 运营期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 由于本项目矿区砂石料直接出露地表，无须剥离。首先在开采砂石区域采用平挖式开采砂石料，然后用铲车和输送带输送到筛砂机对砂石料进行筛选，筛选出符合规格的砂石料产品通过输送带运至产品堆场待使用，其中粒径不大于0.8cm砂子用洗砂机清洗后再通过输送带运至产品堆场待使用或外售，对于不符合规格的砂石料在本项目服务期限内先临时堆放，随时根据需求破碎、筛分后使用，至服务期满后全部回填采坑。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场调查，本项目位于第五师双河市八十三团。项目区及周边区域环境质量现状良好，项目区及周边区域无大型污染工矿企业，无严重环境污染问题存在，故不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

## 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | ### 1大气环境质量现状调查与评价 ### 1.1基本污染物环境质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）及《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）中的相关规定和要求，本项目评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据，可收集评价范围内近3年内与项目排放的相关的污染物的历史监测资料，故本次大气环境质量现状评价引用中国空气质量在线监测分析平台中博尔塔拉蒙古自治州环境监测站提供的历史监测数据，监测点位于博州博乐市西郊区，位于项目区西北方向约60km处（地理坐标为东经82°2′5.89″，北纬44°54′36.36″），作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。本次大气环境质量现状调查与评价采用资料收集类比法，PM2.5、SO2、NO2、PM10、O3和CO的环境质量现状调查数据资料，来自中国空气质量在线监测分析平台的历史监测数据。 （1）监测点位：监测点位于博州博乐市西郊区。 （2）监测项目：基本污染物O3、CO、PM2.5、PM10、NO2、SO2共6项。 （3）监测及分析方法：监测方法按照原国家环保局颁发的《环境监测技术规范（大气部分）》和《大气污染物综合排放标准》中有关规定执行；分析方法按《空气和废气监测分析方法》中有关规定执行。 （4）评价标准 评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （5）评价内容 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关规定和要求，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年，则本次大气环境质量现状调查与评价的评价内容为2020年博乐市城市环境空气质量评价，各项目的评价指标见表4。 表4 基本评价项目及平均时间 评价时段; 评价项目及平均时间. 年评价; SO2年平均、SO2 24小时平均第98百分位数 NO2年平均、NO2 24小时平均第98百分位数 PM10年平均、PM10 24小时平均第95百分位数 PM2.5年平均、PM2.5 24小时平均第95百分位数 CO 24小时平均第95百分位数 O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数. （6）评价方法 采用对标法对大气环境质量现状进行评价，其计算公式为： Pi＝Ci/Csi×100%。 式中：Pi：第i种污染物的最大浓度占标率，%； Ci：污染物i的实测浓度，mg/m3； Csi：污染物i的标准浓度，mg/m3。 （7）监测结果 大气环境质量现状监测结果5。 表5 大气环境质量现状监测结果 2020年连续1年的监测统计数据. 监测地点; 监测项目; 24小时平均第95百分位数监测浓度; 二级标准浓度限值. 博乐市; PM10; 122μg/m3; 150μg/m3. PM2.5; 55μg/m3; 75μg/m3. CO; 1.4mg/m3; 4mg/m3. 监测地点; 监测项目; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度; 二级标准浓度限值. 博乐市; O3; 128μg/m3; 160μg/m3. 监测地点; 监测项目; 24小时平均第98百分位数监测浓度; 二级标准浓度限值. 博乐市; SO2; 24μg/m3; 150μg/m3. NO2; 45μg/m3; 80μg/m3. （7）评价结果 大气环境质量现状评价结果见表6。 表6 大气环境质量现状评价结果 2020年连续1年的区域环境空气质量评价结果. 监测地点; 评价项目; 达标率; 占标率; 超标率. 博乐市; PM10; 99.2%; 81.3%; 0. PM2.5; 99.7%; 73.3%; 0. CO; 100%; 35%; 0. O3; 100%; 80%; 0. SO2; 100%; 16%; 0. NO2; 100%; 56.25%; 0. 由表6可以看出，本项目所在区域大气环境中O3、CO、PM2.5、NO2、SO2和PM10的超标率均为0%，故本项目所在区域大气环境质量达标。 ### 2水环境质量现状调查与评价 ### 2.1地表水环境质量现状调查与评价 离本项目最近的地表水位于项目区400m处的八十三团灌溉渠，仅在农作物需要浇灌时渠内才有水，且本项目运营期间产生的生产废水经沉淀池沉淀后循环使用；生活污水排入化粪池内定期清运至八十三团污水处理厂，不向外环境排放，故本次评价未对地表水进行监测。 ### 2.2地下水环境质量现状调查与评价 ### 2.2.1划分原则 评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，可划分为一级、二级、三级。 ### 2.2.2评价工作等级 建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表7，建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表8。 表7 地下水环境敏感程度分级表 敏感程度; 地下水环境敏感特征. 敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区. 较敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a. 不敏感; 上述地区之外的其他地区. 注：a环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的设计地下水的环境敏感区. 表8 评价工作等级分级表 环境敏感程度项目类别; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 根据建设项目对地下水的影响程度并结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A可知，本项目属于“J非金属矿采选及制品制造-54土砂石开采”，属于Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 ### 3 声环境质量现状监测与评价 本次声环境质量现状监测与评价采用实测法进行，新疆天蓝水清环境监测技术有限公司于2021年1月24日~25日在项目区的东、南、西、北边界处各布设1个监测点位，监测项目为等效A声级，监测仪器为多功能声级计，监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关规定要求执行。 （1）评价标准 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）及《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类和质量的要求，本项目位于第五师八十三团，划分为2类声环境功能区，故声环境质量现状评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区环境噪声限值，具体见表9。 （2）评价方法 采用将声环境监测值与声环境标准值直接比对的方法对项目区声环境质量现状进行评价。 （3）监测及评价结果 声环境质量现状监测及评价结果见表9。 表9 声环境质量现状监测及评价结果 单位：dB(A) 监测点; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值. 项目区东边界; 43.6; 60; 37.5; 50. 项目区南边界; 43.9; 60; 37.1; 50. 项目区西边界; 44.8; 60; 38.0; 50. 项目区北边界; 43.9; 60; 37.5; 50. 由表9可以看出，本项目区声环境中昼间、夜间环境噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区环境噪声限值标准的要求，总体上本项目区声环境质量现状良好。 N ### 4 土壤环境质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的规定，本项目属于土壤污染影响型建设项目，故本项目的建设项目土壤环境影响评价工作等级应根据项目的土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度等综合确定。 污染影响敏感程度分级表见表10。 表10 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标. 不敏感; 其他情况. 本项目建设地点位于第五师双河市八十三团，周边没敏感目标，故本项目敏感程度为不敏感。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中表A.1“土壤环境影响评价项目类别”可知，本项目属于其他行业，属于Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。 ### 5 生态环境质量现状调查与分析 （1）生态功能区划 根据《新疆生态功能区划简表》，项目区属于Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区-Ⅱ2准噶尔盆地西部荒漠及绿洲农业生态亚区-21.精河-博尔塔拉谷地绿洲农业生态功能区。项目所在区域生态功能区划见表11。 表11 项目所在区域生态功能区划 生态功能分区单元; 生态区; Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区. 生态亚区; Ⅱ2准噶尔盆地西部荒漠及绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 21.精河-博尔塔拉谷地绿洲农业生态功能区. 隶属行政区; 博乐市、精河县. 主要生态服务功能; 农畜产品生产、人居环境. 主要生态环境问题; 荒漠植被破坏，土壤盐渍化、风沙危害、农田污染. 主要生态敏感因子、敏感程度; 生物多样性及其生境不敏感、高度敏感，土地沙漠化轻度敏感，土壤侵蚀极度敏感、轻度敏感，局部地区土壤盐渍化高度敏感. 主要保护目标; 保护基本农田、保护土壤环境质量、保护天然植被. 主要保护措施; 建设防护林带、土壤培肥、节水灌溉、合理使用农药、化肥和地膜. 适宜发展方向; 改善农业结构，大力发展枸杞等特色种植业和养殖业，加强牧民定居经济带建设. （2）项目区生态环境现状 本项目位于第五师双河市八十三团，该区域生态环境良好，周边天然植被种类稀少，植被类型单一。由于长期受人类活动的影响，项目区野生动物种类单一，数量较少，已无大型哺乳动物活动，仅有一些常见的鸟类和鼠类分布，无国家或自治区保护物种分布，并且没有涉及环境敏感区。 （3）防沙治沙内容及措施 ①工程措施（物理、化学固沙及其他机械固沙措施）：针对项目区地理环境，本项目位于第五师双河市八十三团，无需设置草方格固沙。 ②植物措施（在流动沙地、风蚀严重的风口、施工区域采取的恢复林草植被的林网、林带和片林等防风固沙植被恢复措施）：如遇到植被覆盖度高的区域，施工结束后，及时采取撒播草籽等措施，恢复原地貌。 ③其他措施（废弃弃土、石、渣及其他地面覆盖处理措施）：针对施工机械及运输车辆，提出如下措施：施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。 ④各种措施总量和年度实施计划、完成期限等：工程措施、植被措施及其他措施，要求在项目建设完成投入运行之前完成，严禁防沙治沙措施未完成即投入运行。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本工程是新建工程。项目区周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；50m范围内无声环境保护目标，500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 根据本项目特点，项目所在地的主要环境保护级别为： （1）空气环境：保护项目区域环境空气质量，不因本项目实施而降低空气质量级别，使该区域环境空气质量仍能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）声环境：确保项目区周围环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，防止本项目噪声对外界的影响。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气排放标准 运营期无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中排放标准要求1.0mg/m3； 运营期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中油烟2mg/m3的最高允许排放浓度要求。 （2）废水排放标准 运营期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级排放标准（即：SS≤400mg/L、BOD5≤300mg/L、CODcr≤500mg/L）。 （3）噪声排放标准 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声功能区排放标准。 （4）固体废物排放标准 运营期固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。 |
| 总量 控制 指标 | （1）大气污染物排放总量控制指标：本项目无需申请大气污染物总量控制指标。 （2）水污染物排放总量控制指标：项目区生产废水经沉淀池沉淀后循环使用；生活污水经厂区内化粪池收集后，由吸污车外运处理。根据我国目前的环境管理要求，污水排放城市污水处理厂统一处理的建设项目主要水污染物的总量控制由该污水处理厂统一调配，无需另行增加批准建设项目主要水污染物的总量指标。 （3）固废污染物总量控制指标：本项目无需申请固废总量控制指标。 |

## 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | ### 1 施工期主要污染工序 本项目施工期间，建筑工人产生的生活废水、生活垃圾以及扬尘、建材运输车辆的尾气和噪声、临时占地等会对当地环境造成一定的影响。工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余影响仅在施工期存在，并且影响范围小、时间短。 ### 1.1施工期产生的废气 （1）废气来源 本项目施工阶段，需频繁使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备、器材及建筑垃圾，排出的机动车尾气主要污染物是CnHm、CO、NOx等，同时车辆运行、装卸建筑材料时将产生扬尘。 施工扬尘污染主要造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。 各种燃油施工设备和运输车辆运行时排放废气中主要污染因子为SO2、NOx、CO、CnHm等，其产排量与设备和车辆的选型、使用频率、使用燃料种类和用量等相关。各种燃油施工设备和运输车辆运行时排放废气呈间歇、不定量、流动、无组织排放，其产排量较小，对区域大气环境及人群产生影响较小，主要对施工作业点周边以及运输道路沿线两侧局部范围大气环境及人群产生一定影响，经采取选用低能耗、高效率的燃油施工设备和运输车辆，使用清洁燃料，对其注重日常保养维护，确保其良好运转状态等措施可以有效降低燃油施工设备和运输车辆运行时排放废气对周边大气环境及人群产生的影响。 （2）防治措施 ①建设工程开工前，按照标准在施工现场周边设置围挡，并对围挡进行维护； ②在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息； ③加强施工现场管理，做到文明施工，提高施工管理水平，实施硬地标准化施工； ④做好施工规划，合理划定施工范围，严禁将渣土长期在施工现场内随意堆放，及时集中运至当地城建、环卫等部门指定处置场所填埋，对临时堆放渣土表面遮盖或者四周围挡； ⑤对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其他裸露场地进行覆盖或者临时绿化，对土方进行集中堆放，并采取覆盖或者密闭等措施； ⑥运输粉砂状建筑材料和施工垃圾车辆加盖篷布，装载量适当，严禁超载，严格按规定行车路线和速度行驶，定期对车辆车轮及道路路面清扫和洒水；施工现场出口处应当设置车辆冲洗设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶； ⑦严禁大风天气进行易产尘施工作业，每天对施工现场和运输道路洒水，在施工现场四周设置临时围栏，在易产尘施工作业点四周设置临时防尘网； ⑧不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾。 ⑨装卸粉砂状建筑材料和施工垃圾采用隔板阻挡，对不慎洒落的及时清理，降低装卸高度，减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放； ⑩加强施工人员个体防护措施，如进行易产尘施工作业时佩戴防尘面罩等。 ### 1.2施工期产生的废水 （1）废水来源 本项目施工期污水主要为建筑施工废水和生活污水。建筑施工废水主要包括施工过程中产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水等。生活污水包括施工人员的厕所冲洗水等。施工废水中含有较多的泥沙、砾石和一定的油污，其排放量及污染浓度与降雨量、工地地面状况有很大的关系，建议设置临时沉淀池，将施工废水沉淀澄清后循环使用，不得随意外排；施工期生活污水排放量很小，建议员工依托附近公厕解决施工人员如厕问题。 采取以上措施后，能有效控制对区域水体的污染。因此，施工期水环境影响很小，且将随着施工期的结束而消失。 （2）防治措施 施工废水主要来自施工现场和运输道路清扫、建（构）筑物浆砌养护等过程，废水量不大，属无机废水，除含大量泥砂外，不含任何其他有毒有害物质，其中主要污染因子为SS等，一般经物料吸收或蒸发下渗等过程基本无废水外排，对周边水环境产生影响较小。 生活污水主要来自施工人员日常办公生活过程施工期生活污水排放量很小，建议依托附近公厕解决如厕问题。 此外，本项目施工期间还应采取以下防治措施：砂石、水泥等建筑材料统一集中堆放，采取一定防雨措施，及时清扫运输过程飞扬撒落物料，施工过程产生砂浆、泥浆等废液统一集中收集，待其干燥后与施工期间产生施工垃圾一并处置。 ### 1.3施工期产生的噪声 （1）噪声来源 本项目施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械产生，如挖土机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。建设期主要施工机械设备的噪声源强见表12。 表12 施工期噪声声源强度表 噪声源; 挖掘机; 推土机; 电焊机; 切割机; 运输车辆. 噪声强度[dB(A)]; 80-94; 78-96; 80-85; 85-97; 85-94. 由表12可以看出，施工期间各种施工设备和运输车辆产生的噪声强度均较高，在实际施工过程中，往往是多种施工设备及运输车辆同时运行，各种噪声源产生噪声相互叠加后噪声强度更高，辐射影响范围和程度更大，对施工场地及周边区域声环境及施工人员和声环境敏感保护目标产生较大影响。 噪声污染是施工期间主要污染因素之一，其污染程度主要与使用施工设备和运输车辆选型及施工单位施工管理水平相关。 考虑本项目施工期间主要噪声源对周边声环境及人群产生影响同时仅考虑噪声源产生噪声传至不同距离处衰减后噪声对周边声环境敏感保护目标产生的影响。 噪声预测模式为： LA(r)= LA(r0)-（Adiv+Aatm +Abar +Aexc） 式中：LA(r)：距噪声源r处A声级，dB(A)； LA(r0)：参考位置r0处A声级，dB(A)； Adiv：声波几何发散引起A声级衰减量，Adiv=20lg（r/r0），dB(A)； Aatm：空气吸收引起A声级衰减量，Aatm=α（r-r0）/1000； Abar：声屏障引起A声级衰减量，一般取值20dB(A)，dB(A)； Aexc：附加A声级衰减量，Aexc=5lg（r/r0），dB(A)。 根据噪声预测模式计算得出施工期间主要噪声源产生的噪声在不同距离处衰减后噪声值见表13，《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）见表14。 表13 施工期主要噪声源产生的噪声在不同距离处衰减后噪声值一览表 单位：dB(A) 噪声源; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 挖掘机; 84; 76; 69; 61; 59; 51; 47; 43; 39. 推土机; 86; 78; 71; 63; 61; 53; 49; 45; 41. 切割机; 90; 82; 75; 67; 65; 57; 53; 49; 45. 电焊机; 85; 77; 70; 62; 60; 52; 48; 44; 40. 运输车辆; 90; 8; 75; 67; 65; 57; 53; 49; 45. 表14 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 项目; 昼间; 夜间. 建筑施工场界环境噪声; 70; 55. 比较表13和表14后可以看出，各种施工设备和运输车辆产生的噪声值均较高，昼间噪声值超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准要求情况出现在距噪声源20m范围内，夜间噪声值超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准要求情况出现在距噪声源100m范围内。 在上述预测噪声影响范围内，根据现场调查结果，声环境敏感保护目标主要为本项目施工人员及本项目厂区内职工，施工期间产生噪声将对其产生较大影响，故应采取有效噪声防治措施使施工期间产生的噪声排放符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准要求，以降低对施工现场及周边附近区域内声环境及声环境敏感保护目标的影响。 （2）防治措施 ①加强施工管理，严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准要求施工； ②合理制定施工计划，合理安排施工进程、时段及工序，缩短施工期，施工现场四周设置围挡设施，运输作业安排在白天进行； ③合理安排施工设备运行时间和位置：将高噪声施工设备运行时间错开，严禁在午间（14点-16点）、夜间（24点-次日8点）等休息时间进行施工作业；避免将高噪声施工设备集中摆放，将其布置在远离声环境敏感保护目标的地方，对靠近声环境敏感保护目标但不能搬离重新安置的高噪声施工设备采取减振、消音、隔声等措施，如：安装减振垫、消音器、隔声罩等装置或修建隔声屏障等设施； ④采用低噪声施工工艺以及低噪声施工设备和运输车辆，限制高噪声施工设备和运输车辆使用数量，加强施工设备和运输车辆维护保养，使用商品混凝土； ⑤做好施工人员个体噪声防护措施，如佩戴防噪耳罩。 ### 1.4施工期产生的固体废物 本项目施工期固体废物主要来自于工程施工过程中产生的固体废物。另外，建筑施工过程中将产生一定量建筑材料、废渣、砖瓦等，同时施工人员也将产生一定生活垃圾。要求其生活垃圾及建筑垃圾分别收集后转移至生活垃圾填埋场及建筑垃圾场进行处理。 ### 1.5水土流失 本项目施工中，建筑弃土在外运及回填时，因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失，本项目有少量弃土，弃土不应随意丢弃，完全可用于回填及绿化，建筑垃圾部分回收利用，其余部分应及时清运到指定的建筑垃圾场处理，因此应考虑弃土运输路线的合理性及运输时的环境保护措施。通过采取动土前在项目周边修建临时围墙、及时夯实回填土、及时绿化、施工道路采用硬化路面；在施工现场建排水沟，防止雨水冲刷场地，在排水沟出口处建临时沉淀池，使雨水经沉淀池澄清后再外排等措施，尽力减少施工期水土流失。 ### 2生态环境影响分析及保护 本项目对生态环境产生的影响主要体现在施工期产生的扬尘影响周边农作物，只要施工结束后及时进行场地清理、绿化等工作，则本项目对项目区及其周边区域生态环境产生的影响将是轻微的、暂时的。 本项目应采取以下生态保护措施降低对项目区及周边区域生态环境产生的影响： （1）合理布置施工规划，精心组织施工管理，严格控制占地面积，将施工区域控制在最小范围内，施工结束及时清理平整施工场地； （2）做好现场施工人员的宣传、教育、管理等工作。 ### 3环境管理 施工单位在进行工程承包时应将施工期间环境污染控制列入承包内容，并在工程开工前和施工过程中制定出相应的环保措施和工程计划。 按照有关规定，本项目施工期间应向当地环保部门申报，设专人负责管理，并对其进行培训，使其能以正确工作方法控制施工期间产生的环境影响，并采取以下环境管理措施： （1）施工前制定详尽环保措施方案，该方案经当地相关部门批准后严格执行； （2）施工期间设置环保人员，加强施工现场的监督、管理与考核，以便能及时发现问题及时解决； （3）严格执行并落实本项目及本环评提出的各项防治保护措施，严禁随意排放施工期间产生的废水及固体废物，应及时、妥善对施工期间产生的固体废物进行处理； （4）加强对施工人员及施工设备和运输车辆的管理，增强施工人员环保意识，注重保护生态环境。 （5）做到“三同时”，即同时设计、同时施工、同时运行，并且进行达标验收。 综上所述，本项目施工期间对施工场地及周边区域环境产生的影响均属轻微、暂时的影响，待本项目施工完毕后即可自行消除。施工单位和建设单位只要在本项目施工期间切实执行并且落实提出的各项防治保护措施，本项目施工期间对施工场地及周边区域环境产生的影响不大。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | ### 1 运营期大气环境影响分析 ### 1.1产污环节和污染物源强 本项目运营期间产生的大气污染主要为开采、筛分、堆放、装卸、运输等过程中产生粉尘、设备和车辆运行产生的废气以及食堂烹饪过程产生的油烟。 （1）粉尘 本项目运营期间开采、筛分、堆放、装卸、运输等过程均有加湿工序，故产生无组织粉尘较少，其产排量与物料粒径、物料转运距离和落差、操作管理方式和水平等因素有关，其源强较难估算。 由于本项目生产规模较小，粉尘产生量较小，并且露天生产环境有利于粉尘扩散，本项目，加之项目区远离城镇居民区，周边人群稀少，主要为本项目职工，因此对区域大气环境影响较小，仅对项目区大气环境和职工产生较大的影响，本项目对无组织粉尘采取防治措施后预计本项目运营期间无组织粉尘到项目区边界外浓度<1mg/m3，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中颗粒物1.0mg/m3的周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值。 （2）设备和车辆运行时排放废气 设备和车辆运行时排放废气中主要含SO2、CO、NOx、碳氢化合物等污染物，其排放方式为间歇、流动、无组织排放，其产生量与设备选型及燃料种类和用量有关。据调查，燃烧1t柴油排放SO2 3.522kg、CO 29.439kg、NOx 48.263kg、碳氢化合物 4.826kg。根据建设单位生产经验，本项目运营期间年消耗柴油12t，则设备和车辆运行时排放废气中SO2产生量为0.042t/a、CO产生量为0.354t/a、NOx产生量为0.58t/a、碳氢化合物产生量为0.058t/a。 （3）食堂油烟 本项目员工为3人，据调查，城镇居民每人每天食用油平均用量约60g，全年连续生产210d，则本项目运营期间食用油总用量约0.18kg/d（0.0378t/a）。根据对餐饮企业调查，油烟挥发量一般占食用油用量的2%-4%，但企业食堂油烟挥发量低于餐饮企业油烟挥发量，因此本项目油烟挥发量按2％计，则油烟挥发量即油烟产生量约0.0036kg/d（0.000756t/a），后堂含1个灶头（风量为2000m3/h），全年连续生产210d，烹饪时间按5h/d计算，则油烟产生浓度约0.36mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中油烟2mg/m3的最高允许排放浓度限值标准的要求，且为间断、不连续排放，油烟经油烟净化器抽出室外，厂区通风条件较好，经稀释扩散后，对项目区及周边区域内大气环境及人群产生影响较小。 综上所述，本项目运营期间产生的废气总量较小，并经采取相应防治措施后均能达标排放，对项目区及周边区域大气环境及人群产生影响较小。 ### 1.2大气污染源监测计划 企业应按照《排污单位自行监测技术指南总则》（H819-2017）、《固定污染源排污许可分类管理目录》相关要求，开展大气污染源监测，大气污染源监测计划见表15。 表15 大气污染源监测计划 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界; 颗粒物; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. ### 2 水环境影响分析 ### 2.1地表水环境评价等级判定 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中的地表水环境影响评价工作等级分级判据主要是影响类型、废水排放方式、废水排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等，其中：水污染影响型建设项目根据废水排放方式、废水排放量以及水污染物当量数划分评价等级，其中：直接排放建设项目评价等级根据废水排放量和水污染物当量数分为一级、二级和三级A，间接排放建设项目评价等级则直接判定为三级B；水文要素影响型建设项目评价等级划分根据水温、径流与受影响地表水域三类水文要素的影响程度进行判定。 本项目运营期间产生的废水主要有生产废水和生活污水。生产废水经沉淀池沉淀后循环使用；生活污水排入化粪池内定期由吸污车拉运处理，不向外环境排放，故本次评价不对地表水环境影响进行预测评价，仅对其作出简要定性分析。 综上所述，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中的地表水环境影响评价工作等级的分级判据，确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。 ### 2.2地下水环境评价等级判定 根据建设项目对地下水的影响程度并结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目“J非金属矿采选及制品制造-54土砂石开采”，属于Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 ### 2.3水污染物核算及影响分析 - 水污染物核算 本项目运营期间生产废水经沉淀池沉淀后循环使用。生活污水，按每人每天用水0.1m3计算，本项目劳动定员3人，全年连续生产210d，则本项目运营期间职工生活用水量为0.3m3/d（63m3/a）；生活污水量按生活用水量的85%计算，本项目运营期间职工生活污水量为0.255m3/d（53.55m3/a），污水中各污染物产生量及浓度详见表16。 表16 运营期污水产生情况一览表 监测项目; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 污水量; /; 53.55; /; 53.55. CODCr; 380; 0.0203; 380; 0.0203. BOD5; 200; 0.0107; 200; 0.0107. SS; 200; 0.0107; 200; 0.0107. NH3-N; 28; 0.0015; 28; 0.0015. TP; 4; 0.0002; 4; 0.0002. TN; 40; 0.0021; 40; 0.0021. （2）评价标准 本项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级排放标准（即：SS≤400mg/L、BOD5≤300mg/L、CODcr≤500mg/L）。 （3）污染防治措施及环境影响分析 本项目排放的污水各项污染物浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准（即：SS≤400mg/L、BOD5≤300mg/L、CODcr≤500mg/L）。生活污水排入化粪池内定期由吸污车外运处理。 由于本项目排水采取密闭管道，排入化粪池内定期清运，故对区域地下水环境无影响。本项目生活污水产生量少，水质可满足排放标准要求，故对污水处理厂的负荷影响不大。 ### 3 运营期声环境影响分析 ### 3.1噪声防治措施 本项目主要噪声源为生产设备运行过程产生的噪声，噪声源强75-90dB（A），为使本项目的厂界噪声达到所在区域环境标准要求，不对项目厂界外的声环境造成明显影响，必须对噪声源采取隔声、减振等综合防治措施，将噪声对周围环境的影响降到最低。建设单位需落实的噪声防治措施如下： （1）优先选用低噪声设备，从而从声源上降低设备本身的噪声； （2）设备安装时应设置好基础减振器，并设置在密闭隔间内，墙体及门、窗等应采用隔声、减振材料； （3）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； （4）严格控制项目营运时间，加强管理，杜绝在休息时间产生噪声源等。 根据类比同类型项目，本项目设备生产噪声经隔声、减振等处理后，噪声衰减值在30 dB（A）左右，再经距离衰减后，厂界噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，对周边环境影响是可接受的。 ### 3.2噪声污染源监测计划 企业应按照《排污单位自行监测技术指南总则》（H819-2017）相关要求，开展噪声污染源监测，噪声污染源监测计划见表17。 表17 噪声污染源监测计划 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界噪声 （等效连续A声级）; 噪声; 4次/生产期 随机抽查; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类声环境功能区环境噪声限值标准的要求. ### 4 运营期固废环境影响分析 ### 4.1固体废物核算及影响分析 （1）生产固废 本项目运营期间产生固体废物主要是开采、筛分等过程中产生不合格砂石料和沉砂池泥砂。 本项目年产生的不合格砂石料2万m3，定期运至采场填埋。 本项目沉砂池泥砂年产量为1万m3，定期清掏并压滤脱水后运至采场填埋处理。 （2） 生活垃圾 本项目职工定员3人，按照每人每天产生垃圾1kg，工作日以210d计算，则生活垃圾的产生量为0.63t/a。产生的生活垃圾定点袋装后统一运至八十三团垃圾填埋场卫生填埋，不对外随意排放，对当地环境基本无影响。 结合上述工程分析，根据《固体废物鉴别导则》（试行）及《国家危险废物名录》（2021年版）进行工业固体废物及危险废物的判定。项目建成后固体废物产生和属性判定情况汇总于表18。 #### 表18 项目固体废物产生和属性判定情况汇总表 序号; 废物名称; 产生工序; 形态; 产生量（万m3/a）; 种类判定. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 不合格砂 石料; 筛分工序; 固体; 2; √; /; 《固体废物鉴别 通则》（GB34330-2017）. 2; 沉砂池泥沙; 洗砂工序; 固体; 1; √; /; 《固体废物鉴别 通则》（GB34330-2017）. ### 4.2固废依托可行性分析 第五师八十三团生活垃圾填埋场于2016年6月16日取得环评批复（师环发[2016]44号）。经调查第五师八十三团生活垃圾填埋场目前日接收生活垃圾量为20t-30t之间，富裕处理规模量为20.82t-10.82t/d，本项目生活垃圾产生量为0.63t/a，在第五师八十三团生活垃圾填埋场富裕处理规模范围内，故可满足本项目生活垃圾处置需求。 综上所述，将本项目的污染物清单，见表19： #### 表19 污染物排污清单 内容 类型; 排放源; 污染物 名称; 处理前; 处理后. 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量. 废气; 开采、筛分、堆放、装卸、运输等过程中; 粉尘; /; 少量; /; 少量. 设备和车辆运输工序; SO2; /; 0.042t/a; /; 0.042t/a. CO; /; 0.354t/a; /; 0.354t/a. NOx; /; 0.580t/a; /; 0.580t/a. 碳氢化合物; /; 0.058t/a; /; 0.058t/a. 食堂烹饪; 油烟; 0.36mg/m3; 0.000756t/a; 0.36mg/m3; 0.000756t/a. 废水; 生活污水（53.55t/a）; COD; 380mg/L; 0.0203t/a; 380mg/L; 0.0203t/a. BOD5; 200mg/L; 0.0107t/a; 200mg/L; 0.0107t/a. SS; 200mg/L; 0.0107t/a; 200mg/L; 0.0107t/a. NH3-N; 28mg/L; 0.0015t/a; 28mg/L; 0.0015t/a. TP; 4mg/L; 0.0002t/a; 4mg/L; 0.0002t/a. TN; 40mg/L; 0.0021t/a; 40mg/L; 0.0021t/a. 噪声; 均选用低噪声设备; 75~90dB（A）; 45~60dB（A）. 固废; 不合格砂石料; 2万m3/a; 定期运至采场填埋. 沉淀池泥沙; 1万m3/a; 定期清掏并压滤脱水后运至采场填埋处理. 生活垃圾; 0.63t/a; 厂区内设置有生活垃圾桶，集中收集后，运往八十三团垃圾填埋场卫生填埋处置. |

## 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |  | 砂石料场开采、筛分、堆放、装卸、运输等过程中 | 无组织粉尘 | 定期洒水抑尘，喷淋加湿，采取密闭式输送带措施，采用符合国家标准机械设备，加强设备维护，选用合格燃油，对堆放原料和产品进行遮盖，在易产尘作业点四周设置细目滞尘防护网，加强工人个体安全防护等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物（其他）的相关要求限值1.0mg/m3 |
|  |  | 设备和车辆运行过程中 | 设备和车辆运行排放废气 | 选用低能耗、高效率的设备和车辆 | / |
|  |  | 食堂烹饪 | 食堂油烟 | 达标排放 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中油烟2mg/m3的最高允许排放浓度要求 |
| 地表水环境 |  | 生活污水 | CODCr | 排入化粪池定期由吸污车外运至八十三团污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级排放标准 |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | TP |  |  |
|  |  |  | TN |  |  |
| 声环境 |  | 设备运行过程 | 噪声 | 选用低噪高效设备及工艺，设备加装减振和消音装置；高噪声设备操作工人佩戴防噪耳罩。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类声环境功能区环境噪声限值标准的要求 |
| 电磁辐射 |  | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / |
| 固体废物 |  | ①不合格砂石料定期运至开采场填埋。 ②沉淀池泥沙定期清掏并压滤脱水后运至采场填埋处理。 ③生活垃圾，集中收集后，运往八十三团垃圾填埋场卫生填埋处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | 本项目对生态环境产生影响主要体现在运营期产生的废气、废水、噪声、固废等在未处置或处置不当而超标排放时对生态环境造成的污染，只要对本项目运营期产生各种污染物采取相应有效、可行污染防治措施，使其达标排放，则本项目对生态环境产生影响将是轻微的。本项目在施工期间对施工区的生态环境影响不大，而且通过采取相应的生态保护和措施，尤其在通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可以接受的。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 建设单位应采用严格的安全防范体系，设立一套完整的管理规程、作业规章和应急计划，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人们生命财产的损失。环境风险主要是人为事件，完全可以通过政府各有关职能部门加强监督指导，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，从而最大限度地减少可能发生的环境风险。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1 环保投资估算 本项目环保投资总计36.75万元，占总投资的2.16％，具体见表20。 表20 环保投资估算一览表 项目; 治理设施; 治理 对象; 数量规格; 处理 效果; 处理 结果; 投资 （万元）. 废气; 采取密闭输送带措施，建立定期洒水制度，采用符合国家标准机械设备，同时加强设备维护，选用合格燃油，对堆放原料和产品进行遮盖，在易产尘作业点四周设细目滞尘防护网，加强职工个体安全防护等; 无组织粉尘; /; 减少粉尘排放量; 达标 排放; 6. 选用低能耗、高效率的设备和车辆; 设备和车辆运行排放废气; /; /; 达标排放. 油烟净化器; 饮食油烟; 1套; 减少油烟量; 达标排放; 0.5. 废水; 化粪池; 生活 污水; 1座，具有防雨、防腐蚀、防渗等措施; /; /; 1.0. 沉淀池; 生产 废水; 3座，具有防雨、防腐蚀、防渗等措施; /; 循环利用; 7.0. 噪声; 减振装置、消音装置; 机械 噪声; /; 降噪; 达标 排放; 5.0. 防噪耳罩. 固废; 垃圾箱; 生活 垃圾; 1个; 定期外运填埋处理; 不外排; 0.25. 定期运至采场填埋; 不合格砂石料、泥沙; /; /; 不随意外排; 1. 生态; 土地平整、植被恢复; 采场; /; /; 恢复到先前状态; 8. 绿化; 种植花草树木，建绿化防风林带，开展绿化等; 8.0. 环保投资总计36.75万元，占总投资的2.16％。. #### 2 环境管理与环境监测计划 #### 2.1 环境管理 为贯彻环境保护法规，促进本项目社会效益、经济效益、环境效益的协调统一，对本项目污染排放及区域环境质量实行监控，为区域环境管理与环境规划提供科学的依据，必须加强企业环境管理与监测工作，建设单位至少指派1人负责本企业的环境管理与监测工作。环境管理采取项目总负责人负责制，具体工作如下： （1）贯彻执行国家和自治区现行各项环保方针、政策、法规和标准，并认真执行环保行政管理部门下达的各项任务； （2）组织编制本企业环境保护计划，建立本企业各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查； （3）参与本企业环保设施的设计论证，监督环保设施的安装调试，落实“三同时”措施； （4）定期对本企业各污染源进行检查，请当地环境监测部门对本企业污染源排放情况进行监测，了解各污染源的动态，建立健全污染源档案，做好环境统计工作，及时发现和掌握企业污染变化情况，从而制订相应的处理措施； （5）加强对污染治理设施的管理、检查及维护，确保污染治理设施正常运行，并且把污染治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，防止污染事故的发生； （6）学习并推广应用先进环保技术和经验，推行清洁生产，组织污染治理设施的操作人员进行岗前专业技术培训； （7）对职工进行环保宣传教育，提高职工环保意识。 本项目环境保护“三同时”监管方案见表21。 表21 环境保护“三同时”监管方案一览表 工程类别; 治理措施; 实施单位; 监管单位; 实施时段; 负责人. 废气; 砂石料场定期洒水抑尘，喷淋加湿，采取密闭式输送带措施，采用符合国家标准机械设备，加强设备维护，选用合格燃油，对堆放原料和产品进行遮盖，在易产尘作业点四周设置细目滞尘防护网，加强职工个体安全防护等；食堂油烟采用油烟净化器，净化效率≥60%。; 双河市启源建材有限公司; 第五师双河市生态环境局; 环评批复后 ， 与本项目同步; 项目负责人. 废水; 生活污水经化粪池处理后定期由吸污车拉运至八十三团污水处理厂处理；生产废水经沉淀池沉淀处理后循环使用。. 噪声; 高噪声设备加装减振垫、消音器等降噪装置；高噪声设备操作工人佩戴防噪耳罩。. 固废; 设置带盖垃圾箱用于存储生活垃圾；不合格砂石料及泥砂定期运至项目区北侧采场填埋。. #### 2.2 环境监测计划 环境监测是环保工作重要组成部分，它是弄清污染物来源、性质、数量和分布，正确评价环境质量和处理装置效果必不可少的手段。要求建设单位监测任务委托专业环境监测单位承担，并要求与对方签订协议，明确监测范围、监测项目及监测频次。 本项目竣工验收时污染源监测和运营期间常规污染源监测工作可委托有资质的监测单位定期进行，并将监测结果上报第五师双河市生态环境局。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，本项目环境监测计划见表22。 表22 环境监测计划一览表 监测 阶段; 监测 类别; 监测项目; 监测频率; 监测 时间; 实施机构; 监督 机构. 运 营 期; 废气; 厂界无组织颗粒物; 1次/年; 1天; 有资质的监测单位; 第五师双河市生态环境局. 废水; 生活污水 （SS、COD、BOD5、NH3-N）; 4次/生产期 随机抽查. 噪声; 厂界噪声 （等效连续A声级）; 4次/生产期 随机抽查. 排污口规范化管理： ①按照国家相关的规定，应如实向环境管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物或产生公害的种类、数量、浓度、排放去向等情况。 ②本项目的工程设计在污染物排放口（源）设置监测用的采样口，采样口的设计应符合要求并便于采样监测。同时必须按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。具体设计图形见表23。 表23 各排污口标志牌设置示意图表 名称; 废气排放口; 噪声排放源; 一般固体废物; 危险固体废物. 提示图形符号. 功能; 表示废气向 大气环境排放; 表示噪声向 外环境排放; 表示一般固体废 物贮存、处置场所; 表示危险废物贮存、处置场所. 背景颜色; 绿色; 黄色. 图形颜色; 白色; 黑色. #### 3 环保竣工验收计划 本项目竣工后建设单位应严格落实并执行本环评提出各项环保措施，在检查其各项环境保护设施是否符合“三同时”要求后按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序对配套建设的环境保护设施进行验收。建设单位在环境保护设施验收过程中应如实查验、监测、记载本项目各项环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或使用。当地生态环境主管部门应对本项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或使用情况及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施落实情况进行监督检查。本项目环保竣工验收期间建设单位可以委托具有验收监测（调查）资质的专业监测（调查）单位对本项目污染产排情况及各项环境保护设施运转效果进行监测和调查。 本项目环境保护“三同时”竣工验收计划见表24。 表24 环保竣工验收计划一览表 项目; 环保竣工验收计划内容; 环保要求. 废气; 砂石料场定期洒水抑尘，喷淋加湿，采取密闭式输送带措施，采用符合国家标准机械设备，加强设备维护，选用合格燃油，对堆放原料和产品进行遮盖，在易产尘作业点四周设置细目滞尘防护网，加强职工个体安全防护等; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中颗粒物1.0mg/m3的周界外浓度最高点无组织排放监控浓度标准限值. 食堂安装油烟净化器，净化效率≥60%。; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2排放标准限值. 废水; 化粪池，委托具有相关资质设计施工单位进行设计施工，并且具有防雨、防渗、防腐蚀等措施，定期清运至八十三团污水处理厂处理；; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级排放标准. 生产废水经沉淀池沉淀处理后循环使用。; 循环使用，不外排. 噪声; 高噪声设备加装减振垫、消音器等降噪装置；高噪声设备操作工人佩戴防噪耳罩。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区环境噪声排放限值标准. 固废; 设置带盖垃圾箱用于存储生活垃圾； 不合格砂石料及泥砂定期运至项目区北侧采场填埋。; 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关规定要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准. 绿化; 植树种草，修建绿化隔离林带，开展绿化工作; /. |

## 六、结论

综上所述，项目建设符合国家相关产业政策；项目与周边环境相容，项目建设符合区域环境功能区划要求，项目用地符合规划，符合“三线一单”控制要求。因此只要加强环境管理，落实好相关的环境管理，落实好相关的环境保护和治理措施，确保污染物达标排放，确保污染物排放总量控制在允许排放总量范围内，则项目的建设和正常运营不会对周围环境产生大的影响。从环保角度分析，项目的建设及运营是合理可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | / | / | / | 少量 | / | 少量 | / |
|  | 食堂油烟 | / | / | / | 0.000756t/a | / | 0.00756t/a | +0.00756t/a |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 0.0203t/a | / | 0.0203t/a | +0.0203t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0107t/a | / | 0.0107t/a | +0.0107t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.0107t/a | / | 0.0107t/a | +0.0107t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0015t/a | / | 0.0015t/a | +0.0015t/a |
|  | TP | / | / | / | 0.0002t/a | / | 0.0002t/a | +0.0002t/a |
|  | TN | / | / | / | 0.0021t/a | / | 0.0021t/a | +0.0021t/a |
| 一般工业 固体废物 | 不合格砂石料 | / | / | / | 2万m3 | / | 2万m3 | +2万m3 |
|  | 沉淀池泥沙 | / | / | / | 1万m3 | / | 1万m3 | +1万m3 |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 0.63t/a | / | 0.63t/a | +0.63t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①